附件1

技术参数要求

一、车辆识别智能抓拍摄像机。在车辆出入通道应安装车辆识别抓拍摄像机，实现车辆检测、车辆提取、车辆属性提取等功能。

（1）应采用高清智能摄像机，分辨率应不低于500万像素，支持夜间抓拍，支持H.264\H.265等视频编码格式，具备车辆曝光补偿、车辆识别优选等功能，视频输出符合GB/T28181协议；

（2）为适应场景要求，摄像机安装高度不低于1.3米，支持车牌摆正倾斜调整，倾斜角度不大于5度，车牌抓拍小车牌不低于80个像素，大车牌不低于140个像素。

二、智能抓拍摄像机。在主要出入口、重要出入通道等部位宜安装智能抓拍摄像机。

（1）应采用高清智能摄像机，分辨率应不低于200万像素，夜间呈现全彩成像，支持H.264\H.265等视频编码格式，视频输出符合GB-T28181协议；

（2）正常工作条件下，要求摄像机的旋转角度不大于5°,摄像机与人脸的俯仰角小于15°；

（3）摄像机工作时，环境照度能满足摄像机获取清晰有效图像的要求，且人脸抓拍区域环境照度不低于1001X，人脸表面光线应均匀。

三、高清视频探头。在公共区域、主要通道、重点部位应安装高清视频摄像机。

（1）采用数字摄像机，清晰度不低于500万像素，应能清晰显示出入人员体貌特征、活动情况，出入车辆牌号、颜色、车型、行驶等情况；

（2）在正常工作条件下，视频质量不低于4级要求，应有日期、时间、监视画面位置等的字符叠加显示功能；

（3）支持移动侦测、侦测告警、报警触发联动；

（4）其他要求应符合GB 50348、GB 50395、GB 35114、GB/T 28181、DB35/T 1247的相关规定。

附件2

联网安全要求

- 一、公共安全视频应按照GB/T 28181和GA/T 1788要求进行建设，根据设备接入数和单路带宽，设计支持所需的存储设备和网络带宽，确保视频流调阅流畅、视频录像存储至少能保存1个月。

- 二、各类场所的主要出入口、内部停车场及各村居社区的主要交通道路、小区出入口、公共停车场的车辆识别、智能抓拍设备，在确保安全可控前提下，统一接入区社会治理综合指挥调度平台。

三、智能抓拍、车辆抓拍等信息数据应符合公安机关相关安全管理规范，并实时向区社会治理综合指挥调度平台推送数据。

四、所有联网整合的前端视频探头的注册信息应严格按照社会视频图像资源接入规范要求，完善视频探头点位等台帐信息，做到前端监控点位“一机一档”，确保联网整合的视频录像资源可分级分类展示、统计和应用。

附件3-1

视频建设现状摸排情况汇总表（企业）

| 所在镇村 | 企业名称 | 地址门牌 | 出入口车辆识别智能抓拍系统 建设情况 |  | 出入口人像卡口 系统建设情况 |  | 高清视频建设情况 |  |  |  |  |  | 主要出入口 电子哨兵系统 建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要出入通道 |  | 公共活动区域、人员集中区域 |  | 宿舍楼栋单元出入口、楼道 |  |  |  |
|  |  |  | 是否 达标 | 是否 联网 | 是否 达标 | 是否 联网 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 是否 达标 | 是否 联网 |

附件3-2

视频建设现状摸排情况汇总表（学校）

| 所在镇村 | 学校名称及地址 | 出入口车辆识别智能抓拍系统 建设情况 |  | 出入口人像卡口 系统建设情况 |  | 高清视频建设情况 |  |  |  |  |  | 主要出入口 电子哨兵系统 建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 重要出入通道 |  | 教学楼走廊、 停车场等公共活动区域 |  | 宿舍楼栋单元出入口、楼道 |  |  |  |
|  |  | 是否 达标 | 是否 联网 | 是否 达标 | 是否 联网 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 是否 达标 | 是否 联网 |

附件3-3

视频建设现状摸排情况汇总表（在建工地）

| 所在镇村 | 项目名称 | 地址门牌 | 出入口车辆识别智能抓拍系统 建设情况 |  | 出入口人像卡口 系统建设情况 |  | 高清视频建设情况 |  |  |  |  |  | 主要出入口 电子哨兵系统 建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要出入通道 |  | 公共活动区域、人员集中区域 |  | 宿舍楼栋单元出入口、楼道 |  |  |  |
|  |  |  | 是否 达标 | 是否 联网 | 是否 达标 | 是否 联网 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 是否 达标 | 是否 联网 |

附件3-4

视频建设现状摸排情况汇总表（群租房、养老院、疗养院、福利院）

| 所在镇村 | 名称 | 地址门牌 | 出入口车辆识别智能抓拍系统 建设情况 |  | 出入口人像卡口 系统建设情况 |  | 高清视频建设情况 |  |  |  |  |  | 主要出入口 电子哨兵系统 建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要出入通道 |  | 公共活动区域、人员集中区域 |  | 宿舍楼栋单元出入口、楼道 |  |  |  |
|  |  |  | 是否 达标 | 是否 联网 | 是否 达标 | 是否 联网 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 是否 达标 | 是否 联网 |

附件3-5

视频建设现状摸排情况汇总表（“九小场所”）

| 所在镇村 | 场所名称 | 地址门牌 | 出入口车辆识别智能抓拍系统 建设情况 |  | 出入口人像卡口 系统建设情况 |  | 高清视频建设情况 |  |  |  |  |  | 主要出入口 电子哨兵系统 建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要出入通道 |  | 公共活动区域、人员集中区域 |  | 宿舍楼栋单元出入口、楼道 |  |  |  |
|  |  |  | 是否 达标 | 是否 联网 | 是否 达标 | 是否 联网 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 是否 达标 | 是否 联网 |

附件3-6

视频建设现状摸排情况汇总表（重点水域和海岸线）

| 所在镇村 | 名称 | 位置 | 出入口车辆识别智能抓拍系统 建设情况 |  | 出入口人像卡口 系统建设情况 |  | 高清视频建设情况 |  |  |  |  |  | 主要出入口 电子哨兵系统 建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点水域 和海岸线 |  | 公共活动区域、人员集中区域 |  | 宿舍楼栋单元出入口、楼道 |  |  |  |
|  |  |  | 是否 达标 | 是否 联网 | 是否 达标 | 是否 联网 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 是否 达标 | 是否 联网 |

附件3-7

视频建设现状摸排情况汇总表（村居社区公共区域）

| 镇村 | 出入口车辆识别智能抓拍系统 建设情况 |  | 出入口人像卡口 系统建设情况 |  | 高清视频建设情况 |  |  |  |  |  |  |  | 天网 损坏 情况 | 需补点建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主要进出村道 |  | 公共活动区域、 人员集中区域 |  | 村内重要道路 |  | 核酸检测点 |  |  |  |  |
|  | 是否 达标 | 是否 联网 | 是否 达标 | 是否 联网 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补 数量 | 已建 数量 | 待增补数量 | 损坏 数量 | 监控 位置 | 数量 |

附件4

百崎回族乡社会公共安全视频

建设工作专班名单

为更好推进我乡社会公共安全视频建设及联网应用工作，按照乡党委、政府主要领导的指示，决定成立社会公共安全视频建设工作专班。专班成员如下：

组  长：蔡金泼（百崎乡党委政法委员、统战委员、秘书）

谢永红（百崎派出所所长）

副组长：刘昌鹏（百崎乡党委宣传委员、副乡长）

邱容榕（百崎乡副乡长）

陈世勇（百崎乡科技副乡长）

孙苗阳（百崎乡综合执法队队长）

朱巧强（百崎乡四级主任科员）

吴玉琴（百崎乡四级主任科员）

陈丹萍（百崎乡司法所所长）

谢怀宇（百崎乡社会事务服务中心主任）

骆沙舟（百崎乡综合便民服务中心主任）

邱德财（百崎派出所副所长）

李碧祥（百崎乡市场监督管理所所长）

成  员：陈荣强（乡综治办负责人）

黄晓明（乡国土规划所负责人）

黄子兰（乡民政办负责人）

谢芳胜（乡农业服务中心、水利负责人）

刘永伟（乡企业服务中心工作人员）

郭佳莉（乡教委办工作人员）

郭冬霞（白奇村党委书记、村委会主任）

郭晓强（里春村党委书记、村委会主任）

郭灿河（莲埭村党委书记、村委会主任）

郭伟坚（后海村党总支书记、村委会主任）

郭志钦（下埭村党总支书记、村委会主任）

附件5

电信、移动、广电、联通联系人及联系方式

| 运营商 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 电信 | 陈明洋 | 18050906060 |
| 移动 | 陈慧娟 | 13559366355 |
| 广电 | 周志恳 | 19959876358 |
| 联通 | 张晓龙 | 18605954192 |